
附件一：《工程量清单》
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	暂定工程量
	主要工作内容
	备注

	　
	给水系统
	　
	　
	　
	　
	

	1
	塑料管
	1.介质:PP-R管
2.材质、规格:DN15
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
	m
	70
	切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗等。
	

	2
	塑料管
	1.介质:PP-R管
2.材质、规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
	m
	5.8
	切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗等。
	

	3
	塑料管
	1.介质:PP-R管
2.材质、规格:DN25
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
	m
	1.2
	切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗等。
	

	4
	塑料管
	1.介质:PP-R管
2.材质、规格:DN32
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
	m
	7.1
	切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗等。
	

	5
	塑料管
	1.介质:PP-R管
2.材质、规格:DN40
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
	m
	2
	切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗等。
	

	6
	塑料管
	1.介质:PP-R管
2.材质、规格:DN50
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
	m
	3.8
	切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗等。
	

	7
	PSP钢塑复合压力管(塑料层原材料为PE)
	1、名称:PSP钢塑复合压力管(塑料层原材料为PE)
2、规格型号:DN20
3、连接方式:采用螺纹连接
4、管道消毒冲洗
	m
	49
	调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗等。
	

	8
	PSP钢塑复合压力管(塑料层原材料为PE)
	1、名称:PSP钢塑复合压力管(塑料层原材料为PE)
2、规格型号:DN15
3、连接方式:采用螺纹连接
4、管道消毒冲洗
	m
	30
	调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗等。
	

	9
	PSP钢塑复合压力管(塑料层原材料为PE)
	1、名称:PSP钢塑复合压力管(塑料层原材料为PE)
2、规格型号:DN25
3、连接方式:采用螺纹连接
4、管道消毒冲洗
	m
	48
	调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗等。
	

	10
	PSP钢塑复合压力管(塑料层原材料为PE)
	1、名称:PSP钢塑复合压力管(塑料层原材料为PE)
2、规格型号:DN32
3、连接方式:采用螺纹连接
4、管道消毒冲洗
	m
	27.9
	调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗等。
	

	11
	PSP钢塑复合压力管(塑料层原材料为PE)
	1、名称:PSP钢塑复合压力管(塑料层原材料为PE)
2、规格型号:DN50
3、连接方式:采用螺纹连接
4、管道消毒冲洗
	m
	18.2
	调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗等。
	

	12
	PSP钢塑复合压力管(塑料层原材料为PE)
	1、名称:PSP钢塑复合压力管(塑料层原材料为PE)
2、规格型号:DN65
3、连接方式:采用螺纹连接
4、管道消毒冲洗
	m
	2.3
	调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗等。
	

	13
	支架
	1.名称:管道支架
2.刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道
	kg
	145.38
	切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、除锈、刷漆等。
	

	14
	闸阀
	1、名称:闸阀
2、规格:DN65
3、连接方式:法兰连接
	个
	2
	制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验。
	

	15
	截止阀
	1、名称:全铜截止阀
2、规格:DN15
3、连接方式:螺纹连接
	个
	3
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。
	

	16
	截止阀
	1、名称:全铜截止阀
2、规格:DN20
3、连接方式:螺纹连接
	个
	4
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。
	

	17
	截止阀
	1、名称:全铜截止阀
2、规格:DN50
3、连接方式:螺纹连接
	个
	4
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。
	

	18
	减压阀
	1、名称:减压阀
2、规格:DN65
3、连接方式:螺纹连接
	个
	2
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。
	

	19
	倒流防止器
	1、名称:倒流防止器
2、规格:DN20
3、连接方式:螺纹连接
	个
	3
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。
	

	20
	倒流防止器
	1、名称:倒流防止器
2、规格:DN50
3、连接方式:螺纹连接
	个
	3
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。
	

	21
	管道支架
	1.名称:管道支架
2.刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道
	kg
	338.8
	切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、除锈、刷漆等。
	

	22
	水表
	1.安装部位(室内外）:3f增加普通水表设立旁管
2.型号、规格:DN50
	组
	1
	切管、法兰焊接、制垫、加垫、水表、挠性接头、止回阀、阀门安装、管件安装、紧螺栓、水压试验。
	

	　
	排水系统系统
	　
	　
	　
	　
	

	23
	重力流废水管采用中PVC-U排水管
	1、名称:重力流废水管采用中PVC-U排水管
2、规格型号:DN50
3、连接方式:采用粘接连接
	m
	121.53
	切管、组对、黏接,管道及管件安装,灌水试验,通球试验。
	

	24
	重力流废水管采用中PVC-U排水管
	1、名称:重力流废水管采用中PVC-U排水管
2、规格型号:DN75
3、连接方式:采用粘接连接
	m
	24.51
	切管、组对、黏接,管道及管件安装,灌水试验,通球试验。
	

	25
	重力流废水管采用中PVC-U排水管
	1、名称:重力流废水管采用中PVC-U排水管
2、规格型号:DN100
3、连接方式:采用粘接连接
	m
	420.73
	切管、组对、黏接,管道及管件安装,灌水试验,通球试验。
	

	26
	重力流废水管采用中PVC-U通气管
	1、名称:重力流废水管采用中PVC-U通气管
2、规格型号:DN50
3、连接方式:采用粘接连接
	m
	95.2
	切管、组对、黏接,管道及管件安装,灌水试验,通球试验。
	

	27
	重力流废水管采用中PVC-U通气管
	1、名称:重力流废水管采用中PVC-U通气管 DN75
2、连接方式:采用粘接连接
	m
	84.7
	切管、组对、黏接,管道及管件安装,灌水试验,通球试验。
	

	28
	重力流废水管采用中PVC-U排水管-埋地管
	1、名称:重力流废水管采用中PVC-U排水管（埋地敷设）
2、规格型号:DN100
3、连接方式:采用粘接连接
	m
	85.97
	切管、组对、黏接,管道及管件安装,灌水试验,通球试验。
	

	29
	支架
	1.名称:管道支架
2.刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道
	kg
	436.56
	切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、除锈、刷漆等。
	

	30
	地漏
	1、名称:地漏
2、规格型号:DN50
	个
	13
	安装、与下水管连接、试水。
	

	31
	地漏
	1、名称:地漏
2、规格型号:DN75
	个
	10
	安装、与下水管连接、试水。
	

	32
	清扫口
	1、名称:清扫口
2、规格型号:DN100
	个
	9
	安装、与下水管连接、试水。
	

	33
	套管
	1、名称：一般穿墙套管
2、规格:DN50
	个
	6
	准备工作,切管,焊接,除锈刷漆,安装,填塞密封材料,堵洞。
	

	34
	套管
	1、名称：一般穿墙套管
2、规格:DN100
	个
	27
	准备工作,切管,焊接,除锈刷漆,安装,填塞密封材料,堵洞。
	

	35
	套管
	1、名称：刚性防水套管
2、规格:DN150
	个
	6
	准备工作,切管,焊接,除锈刷漆,安装,填塞密封材料,堵洞。
	

	36
	污水池
	1、名称：污水池
	个
	3
	成品拖布池安装、与上下水管连接、试水。
	

	37
	洗脸盆/洗涤盆
	1、名称：洗脸盆/洗涤盆
	个
	12
	托架安装、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水。
	

	38
	洗脸盆
	1.规格、类型:成套洗脸盆
	组
	2
	托架安装、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水。
	

	39
	大便器
	1.规格、类型:坐式智能大便器
	组
	4
	大便器、水箱及附件安装,与上下水管连接,试水等。
	

	40
	大便器
	1.规格、类型:蹲式大便器
	组
	7
	大便器、水箱及附件安装,与上下水管连接,试水。
	

	41
	小便器
	1.规格、类型:壁挂式小便器
	组
	5
	小便器及附件安装、与上下水管连接、试水。
	

	42
	其他成品卫生器具
	1.规格、类型:成品拖布池
	组
	1
	成品拖布池安装、与上下水管连接、试水。
	

	　
	纯化水系统
	　
	　
	　
	　
	

	43
	纯净水管
	1、名称:纯净水管
2、规格型号:SUS316L φ38.1
3、连接方式:采用焊接连接
4、管道消毒冲洗
	m
	643
	调直、切管、坡口、组对、焊接、焊缝酸洗、钝化,管道及管件安装,水压试验及水冲洗等。
	

	44
	管支架
	1、名称:管支架
2、规格型号:φ38.1
	个
	238
	切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、除锈、刷漆等。
	

	45
	U弯隔膜阀
	1、名称:U弯隔膜阀
2、规格型号:φ38.1
	个
	25
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。
	

	46
	阀门
	1、名称:截止阀
2、规格型号:φ38.1
	个
	33
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。
	

	47
	单卡U弯
	1、名称:单卡U弯
2、规格型号:φ38.1×19.1
	个
	11
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。
	

	48
	感应洗手器
	1、名称:感应洗手器
	个
	11
	定位、安装等。
	

	49
	90°加长弯头
	1、名称:90°加长弯头
2、规格型号:φ38.1
	个
	144
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。
	

	50
	特制弯头
	1、名称:特制弯头
2、规格型号:φ38.1
	个
	36
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。
	

	51
	洁净套管
	1、名称:卡套
2、规格型号:φ38.1
	个
	36
	准备工作,切管,焊接,除锈刷漆,安装,填塞密封材料,堵洞。
	

	52
	卡套
	1、名称:洁净套管
2、规格型号:φ38.1
	个
	72
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。
	

	53
	供水系统
	1.2000L/H+EDI 纯化水系统（含供水主机、纯水箱、原水箱等）
	套
	2
	供水系统相关设施设备采购安装等。
	

	54
	供水系统
	1.500L/H+EDI纯化水系统（含供水主机、纯水箱、原水箱等）
	套
	1
	供水系统相关设施设备采购安装等。
	

	55
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZ-YJY-4*10
	m
	330
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	56
	电缆
	2T纯水设备电缆线
1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZ-YJY-5x10
4、最终工程量以现场实际为准
	m
	100
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	57
	电缆
	0.5T纯水设备电缆
1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZ-YJY-5x6
4、最终工程量以现场实际为准
	m
	50
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	　
	空调水系统
	　
	　
	　
	　
	

	58
	水泵
	1、名称:变频水泵 B-01
2、规格:流量:54m3/h;扬程30;功率7.5kw（一用一备配套机柜）
	套
	2
	施工准备、设备开箱检验、基础处理、垫铁设置、设备吊装就位、找平找正、垫铁点焊、轴系对中、应力检查、单机试车、配合检查验收。
	

	59
	水泵
	1、名称:变频水泵 B-02
2、规格:流量:54m3/h;扬程30;功率7.5kw（一用一备配套机柜）
	套
	2
	施工准备、设备开箱检验、基础处理、垫铁设置、设备吊装就位、找平找正、垫铁点焊、轴系对中、应力检查、单机试车、配合检查验收。
	

	60
	水泵
	1、名称:变频水泵 B-03
2、规格:流量:41m3/h;扬程30;功率7.5kw（一用一备配套机柜）
	套
	2
	施工准备、设备开箱检验、基础处理、垫铁设置、设备吊装就位、找平找正、垫铁点焊、轴系对中、应力检查、单机试车、配合检查验收。
	

	61
	活性炭吸附箱
	1、名称:活性炭吸附箱 GLX-01~03
2、规格:风量:2500m3/h（配套风机PFJZ-01~03）
	套
	3
	开箱、检查就位、安装、找正、找平、清理等。
	

	62
	活性炭吸附箱
	1、名称:活性炭吸附箱 GLX-04~05
2、规格:风量:28500m3/h（配套风机PFJZ-04~05）
	套
	2
	开箱、检查就位、安装、找正、找平、清理等。
	

	63
	活性炭吸附箱
	1、名称:活性炭吸附箱 GLX-06~07
2、规格:风量:1500m3/h（配套风机PFJZ-11~12）
	套
	2
	开箱、检查就位、安装、找正、找平、清理等。
	

	64
	风冷热泵机组
	1、名称:风冷热泵机组 FLRB-01
2、规格:冷量:100kw;热量:140kw;功率32kw
	套
	2
	开箱清点、场内运输、外观检查、设备清洗、吊装、联结、安装就位、调整、固定、单体调试。
	

	65
	风冷热泵机组
	1、名称:风冷热泵机组 FLRB-02
2、规格:冷量:130kw;热量:130kw;功率39kw
	套
	2
	开箱清点、场内运输、外观检查、设备清洗、吊装、联结、安装就位、调整、固定、单体调试。
	

	66
	风冷热泵机组
	1、名称:风冷热泵机组 FLRB-03
2、规格:冷量:130kw;热量:130kw;功率39kw
	套
	2
	开箱清点、场内运输、外观检查、设备清洗、吊装、联结、安装就位、调整、固定、单体调试。
	

	67
	高效臭氧消毒机
	1、名称:高效臭氧消毒机 Y-1
2、规格:产量:20g/h;0.5kw
	套
	1
	器具及附件安装、通气、通水、试火、调试风门。
	

	68
	高效臭氧消毒机
	1、名称:高效臭氧消毒机 Y-2
2、规格:产量:20g/h;0.5kw
	套
	1
	器具及附件安装、通气、通水、试火、调试风门。
	

	69
	高效臭氧消毒机
	1、名称:高效臭氧消毒机 Y-3
2、规格:产量:20g/h;0.5kw
	套
	1
	器具及附件安装、通气、通水、试火、调试风门。
	

	70
	高效臭氧消毒机
	1、名称:高效臭氧消毒机 Y-4
2、规格:产量:200g/h;3.2kw
	套
	1
	器具及附件安装、通气、通水、试火、调试风门。
	

	71
	高效臭氧消毒机
	1、名称:高效臭氧消毒机 Y-5
2、规格:产量:250g/h;4kw
	套
	1
	器具及附件安装、通气、通水、试火、调试风门。
	

	72
	电热加湿器
	1、名称:电热加湿器 AHU-01
2、规格:加湿量8kg/h;6kw
	套
	1
	器具及附件安装、通气、通水、试火、调试风门。
	

	73
	电热加湿器
	1、名称:电热加湿器 AHU-02
2、规格:加湿量8kg/h;6kw
	套
	1
	器具及附件安装、通气、通水、试火、调试风门。
	

	74
	电热加湿器
	1、名称:电热加湿器 AHU-03
2、规格:加湿量24kg/h;18kw
	套
	1
	器具及附件安装、通气、通水、试火、调试风门。
	

	75
	电热加湿器
	1、名称:电热加湿器 AHU-04
2、规格:加湿量80kg/h;60kw
	套
	1
	器具及附件安装、通气、通水、试火、调试风门。
	

	76
	电热加湿器
	1、名称:电热加湿器 AHU-05
2、规格:加湿量80kg/h;60kw
	套
	1
	器具及附件安装、通气、通水、试火、调试风门。
	

	77
	电子水处理仪
	1、名称:电子水处理仪
	套
	1
	设备及附件的清洗、安装、调试和电机安装。
	

	78
	膨胀水箱
	1、名称:膨胀水箱 DYSX-01~3
2、规格:容量0.5m3，SUS304不锈钢
	套
	3
	稳固、找平、找正、安装,调距、上零件、消毒、清洗、满水试验。
	

	79
	成品不锈钢散热水箱
	1、名称:成品不锈钢散热水箱
2、规格:600*400*400，
	套
	3
	稳固、找平、找正、安装,调距、上零件、消毒、清洗、满水试验。
	

	80
	无缝钢管
	1、名称:无缝钢管
2、规格型号:DN125
3、连接方式:采用焊接连接
	m
	59.41
	调直、切管、坡口、煨弯、挖眼接管、异径管制作,组对、焊接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗。
	

	81
	无缝钢管
	1、名称:无缝钢管
2、规格型号:DN100
3、连接方式:采用焊接连接
	m
	551.12
	调直、切管、坡口、煨弯、挖眼接管、异径管制作,组对、焊接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗。
	

	82
	无缝钢管
	1、名称:无缝钢管
2、规格型号:DN80
3、连接方式:采用焊接连接
	m
	22.44
	调直、切管、坡口、煨弯、挖眼接管、异径管制作,组对、焊接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗。
	

	83
	无缝钢管
	1、名称:无缝钢管
2、规格型号:DN65
3、连接方式:采用焊接连接
	m
	36.72
	调直、切管、坡口、煨弯、挖眼接管、异径管制作,组对、焊接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗。
	

	84
	镀锌钢管
	1、名称:镀锌钢管
2、规格型号:DN50
3、连接方式:采用螺纹连接
	m
	75.63
	调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	85
	镀锌钢管
	1、名称:镀锌钢管
2、规格型号:DN40
3、连接方式:采用螺纹连接
	m
	20.19
	调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	86
	镀锌钢管
	1、名称:镀锌钢管
2、规格型号:DN32
3、连接方式:采用螺纹连接
	m
	35.25
	调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	87
	镀锌钢管
	1、名称:镀锌钢管
2、规格型号:DN25
3、连接方式:采用螺纹连接
	m
	80.63
	调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	88
	镀锌钢管
	1、名称:冷凝水管
2、规格型号:DN20
3、连接方式:采用螺纹连接
	m
	334.44
	调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	89
	镀锌钢管
	1、名称:冷凝水管
2、规格型号:DN25
3、连接方式:采用螺纹连接
	m
	104.32
	调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	90
	镀锌钢管
	1、名称:冷凝水管
2、规格型号:DN32
3、连接方式:采用螺纹连接
	m
	171.33
	调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	91
	镀锌钢管
	1、名称:冷凝水管
2、规格型号:DN40
3、连接方式:采用螺纹连接
	m
	17.44
	调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	92
	镀锌钢管
	1、名称:冷凝水管
2、规格型号:DN50
3、连接方式:采用螺纹连接
	m
	11.6
	调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	93
	镀锌钢管
	1、名称:膨胀管
2、规格型号:DN25
3、连接方式:采用螺纹连接
	m
	58.68
	调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	94
	磷酸脱氧无缝紫铜管
	1、名称:磷酸脱氧无缝紫铜管
2、规格型号:φ6.35
3、连接方式:采用焊接连接
	m
	32.61
	调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	95
	磷酸脱氧无缝紫铜管
	1、名称:磷酸脱氧无缝紫铜管
2、规格型号:φ9.53
3、连接方式:采用焊接连接
	m
	145.95
	调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	96
	磷酸脱氧无缝紫铜管
	1、名称:磷酸脱氧无缝紫铜管
2、规格型号:φ12.7
3、连接方式:采用焊接连接
	m
	189.76
	调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	97
	磷酸脱氧无缝紫铜管
	1、名称:磷酸脱氧无缝紫铜管
2、规格型号:φ15.88
3、连接方式:采用焊接连接
	m
	64.07
	调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	98
	磷酸脱氧无缝紫铜管
	1、名称:磷酸脱氧无缝紫铜管
2、规格型号:φ19.1
3、连接方式:采用焊接连接
	m
	101.48
	调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	99
	磷酸脱氧无缝紫铜管
	1、名称:磷酸脱氧无缝紫铜管
2、规格型号:φ22.2
3、连接方式:采用焊接连接
	m
	178.63
	调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	100
	磷酸脱氧无缝紫铜管
	1、名称:磷酸脱氧无缝紫铜管
2、规格型号:φ28.6
3、连接方式:采用焊接连接
	m
	214.13
	调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	101
	磷酸脱氧无缝紫铜管
	1、名称:磷酸脱氧无缝紫铜管
2、规格型号:φ31.8
3、连接方式:采用焊接连接
	m
	59.33
	调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	102
	磷酸脱氧无缝紫铜管
	1、名称:磷酸脱氧无缝紫铜管
2、规格型号:φ38.1
3、连接方式:采用焊接连接
	m
	6.43
	调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	103
	磷酸脱氧无缝紫铜管
	1、名称:磷酸脱氧无缝紫铜管
2、规格型号:φ44.5
3、连接方式:采用焊接连接
	m
	110.85
	调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
	

	104
	管道绝热
	冷媒管的保温
	m3
	2.98
	运料、下料、安装、贴缝、修理找平。
	

	105
	清洗旁通阀
	1、名称:清洗旁通阀
2、规格型号:DN40
	个
	4
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。
	

	106
	气水分离器
	1.规格:铜分歧管安装 冷媒分歧管
2.型号:大头外径(mm以内) 20
	台
	7
	管口组对、预热、焊接,氮气保护焊接、组对安装。
	

	107
	气水分离器
	1.规格:铜分歧管安装 冷媒分歧管
2.型号:大头外径(mm以内) 30
	台
	19
	管口组对、预热、焊接,氮气保护焊接、组对安装。
	

	108
	气水分离器
	1.规格:铜分歧管安装 冷媒分歧管
2.型号:大头外径(mm以内) 40
	台
	4
	管口组对、预热、焊接,氮气保护焊接、组对安装。
	

	109
	偏心变径管
	1、名称:偏心变径管
2、规格型号:DN100
	个
	12
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。
	

	110
	水路橡胶软接管
	1、名称:水路橡胶软接管
2、规格型号:DN80
	个
	12
	制垫、加垫、安装、紧螺栓、试压检查。
	

	111
	水路橡胶软接管
	1、名称:水路橡胶软接管
2、规格型号:DN100
	个
	12
	制垫、加垫、安装、紧螺栓、试压检查。
	

	112
	电动二通阀
	1、名称:电动二通阀
2、规格型号:DN100
	个
	6
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。
	

	113
	蝶阀
	1、名称:蝶阀
2、规格型号:DN80
	个
	12
	制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验。
	

	114
	蝶阀
	1、名称:蝶阀
2、规格型号:DN100
	个
	15
	制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验。
	

	115
	水路手动蝶阀
	1、名称:水路手动蝶阀
2、规格型号:DN100
	个
	2
	制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验。
	

	116
	水路手动蝶阀
	1、名称:水路手动蝶阀
2、规格型号:DN125
	个
	2
	制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验。
	

	117
	Y型过滤器
	1、名称:Y型过滤器
2、规格型号:DN80
	个
	12
	开箱、检查、配合钻孔、加垫、口缝涂密封胶、安装。
	

	118
	Y型过滤器
	1、名称:Y型过滤器
2、规格型号:DN100
	个
	6
	开箱、检查、配合钻孔、加垫、口缝涂密封胶、安装。
	

	119
	水流开关
	1、名称:水流开关
	个
	6
	外观检查、功能检测、切管、坡口、法兰安装、紧螺栓、临时短管装拆、安装及调整、试验后复位。
	

	120
	温度计
	1、名称:温度计
	个
	12
	清理、表计试验、校接线、安装、固定、挂牌、取源部件保管、提供、清洗、配合单体试运转。
	

	121
	压力表(带旋塞,不锈钢材质)
	1、名称:压力表(带旋塞,不锈钢材质)
	个
	24
	清理、表计试验、安装、固定、挂牌、取源部件保管、提供、清洗、配合单体试运转。
	

	122
	法兰封头
	1、名称:法兰封头
2、规格型号:DN100
	个
	12
	管口组对、预热、焊接,氮气保护焊接、组对安装。
	

	　
	新风、送风
	　
	　
	　
	　
	

	123
	优质镀锌钢板(无花印)
	1、材质:优质镀锌钢板(无花印)
2、形状:矩形
3、长边尺寸:L≤320
4、板材厚度:0.5mm
5、满足洁净要求
	m2
	178.98
	定位放样、管道制作、找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固等。
	

	124
	优质镀锌钢板(无花印)
	1、材质:镀锌钢板
2、形状:矩形
3、长边尺寸:320＜L≤450
4、板材厚度:0.6mm
5、满足洁净要求
	m2
	401.21
	定位放样、管道制作、找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固等。
	

	125
	优质镀锌钢板(无花印)
	1、材质:镀锌钢板
2、形状:矩形
3、长边尺寸:450＜L≤1000
4、板材厚度:0.75mm
5、满足洁净要求
	m2
	536.9
	定位放样、管道制作、找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固等。
	

	126
	优质镀锌钢板(无花印)
	1、材质:镀锌钢板
2、形状:矩形
3、长边尺寸:1000＜L≤1500
4、板材厚度:1.0mm
5、满足洁净要求
	m2
	302.63
	定位放样、管道制作、找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固等。
	

	127
	优质镀锌钢板(无花印)
	1、材质:镀锌钢板
2、形状:矩形
3、长边尺寸:1500＜L≤2000
4、板材厚度:1.2mm
5、满足洁净要求
	m2
	373.38
	定位放样、管道制作、找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固等。
	

	128
	帆布
	1、名称:帆布连接
	m2
	40.74
	运料,调制、涂刷冷底子油,浸铺玻璃布,压实养护等。
	

	129
	通风管道绝热
	1、名称:橡塑保温板
2、材质:保温采用橡塑保温板厚度30mm;
	m3
	47.16
	运料、拆包、裁料、安装、贴缝、修理找平。
	

	130
	抽屉式防虫网
	1、名称:抽屉式防虫网
	m2
	2.62
	开箱检查、定位安装等。
	

	131
	消声弯头
	1、名称:消声弯头
2、规格:320*320
	个
	1
	找标高、起吊、对口、找正、找平、制垫、加垫、上螺栓、固定等。
	

	132
	消声弯头
	1、名称:消声弯头
2、规格:400*320
	个
	2
	找标高、起吊、对口、找正、找平、制垫、加垫、上螺栓、固定等。
	

	133
	消声弯头
	1、名称:消声弯头
2、规格:800*500
	个
	1
	找标高、起吊、对口、找正、找平、制垫、加垫、上螺栓、固定等。
	

	134
	消声弯头
	1、名称:消声弯头
2、规格:1600*500
	个
	1
	找标高、起吊、对口、找正、找平、制垫、加垫、上螺栓、固定等。
	

	135
	消声弯头
	1、名称:消声弯头
2、规格:2000*500
	个
	1
	找标高、起吊、对口、找正、找平、制垫、加垫、上螺栓、固定等。
	

	136
	管道消声器
	1、名称:管道消声器 L=1500
2、规格:320*320
	套
	1
	吊托支架制作安装、组对、安装、找正、找平、制垫、上螺栓、固定等。
	

	137
	管道消声器
	1、名称:管道消声器 L=1500
2、规格:400*320
	套
	2
	吊托支架制作安装、组对、安装、找正、找平、制垫、上螺栓、固定等。
	

	138
	管道消声器
	1、名称:管道消声器 L=2000
2、规格:2000*800
	套
	1
	吊托支架制作安装、组对、安装、找正、找平、制垫、上螺栓、固定等。
	

	139
	套管
	1、名称：一般穿墙套管
2、规格:DN200
	个
	1
	准备工作,切管,焊接,除锈刷漆,安装,填塞密封材料,堵洞。
	

	140
	套管
	1、名称：一般穿墙套管
2、规格:DN150
	个
	3
	准备工作,切管,焊接,除锈刷漆,安装,填塞密封材料,堵洞。
	

	141
	套管
	1、名称：一般穿墙套管
2、规格:DN100
	个
	3
	准备工作,切管,焊接,除锈刷漆,安装,填塞密封材料,堵洞。
	

	142
	套管
	1、名称：一般穿墙套管
2、规格:DN80
	个
	1
	准备工作,切管,焊接,除锈刷漆,安装,填塞密封材料,堵洞。
	

	143
	套管
	1、名称：一般穿墙套管
2、规格:DN40
	个
	4
	准备工作,切管,焊接,除锈刷漆,安装,填塞密封材料,堵洞。
	

	144
	套管
	1、名称：一般穿墙套管
2、规格:DN32
	个
	12
	准备工作,切管,焊接,除锈刷漆,安装,填塞密封材料,堵洞。
	

	145
	套管
	1、名称：一般穿墙套管
2、规格:DN20
	个
	8
	准备工作,切管,焊接,除锈刷漆,安装,填塞密封材料,堵洞。
	

	146
	防火阀
	1、名称:70防火阀
2、规格:320*320
	个
	10
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	147
	防火阀
	1、名称:70防火阀
2、规格:400*320
	个
	2
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	148
	防火阀
	1、名称:70防火阀
2、规格:1600*500
	个
	4
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	149
	防火阀
	1、名称:70防火阀
2、规格:2000*800
	个
	2
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	150
	电动密闭阀
	1、名称:电动密闭阀
2、规格:400*320
	个
	3
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	151
	电动密闭阀
	1、名称:电动密闭阀
2、规格:400*400
	个
	1
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	152
	电动密闭阀
	1、名称:电动密闭阀
2、规格:800*500
	个
	1
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	153
	电动密闭阀
	1、名称:电动密闭阀
2、规格:1000*630
	个
	2
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	154
	多叶调节风阀
	1、名称:多叶调节风阀
2、规格:160*120
	个
	34
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	155
	多叶调节风阀
	1、名称:多叶调节风阀
2、规格:200*200
	个
	32
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	156
	多叶调节风阀
	1、名称:多叶调节风阀
2、规格:320*200
	个
	58
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	157
	多叶调节风阀
	1、名称:多叶调节风阀
2、规格:500*320
	个
	1
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	158
	止回阀
	1、名称:止回阀
2、规格:400*200
	个
	4
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	159
	止回阀
	1、名称:止回阀
2、规格:400*320
	个
	15
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	160
	风口
	1、名称:防雨百叶
2、规格:3000*800
	个
	2
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	161
	风口
	1、名称:防雨百叶
2、规格:1200*800
	个
	3
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	162
	净化高效送风口
	1、名称:净化高效送风口 G1
2、规格:400*400(有隔板高效过滤器)
	个
	25
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	163
	净化高效送风口
	1、名称:净化高效送风口 G3
2、规格:600*600(有隔板高效过滤器)
	个
	68
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	164
	净化高效送风口
	1、名称:净化高效送风口 G4
2、规格:690*690(有隔板高效过滤器)
	个
	20
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	165
	方形散流器
	1、名称:方形散流器 S2
2、规格:300*300
	个
	9
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	166
	方形散流器
	1、名称:方形散流器 S3
2、规格:400*400
	个
	80
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	167
	方形散流器
	1、名称:方形散流器 S4
2、规格:600*600
	个
	5
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	168
	双层百叶风口
	1、名称:双层百叶风口 SK1
2、规格:200*200
	个
	29
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	169
	双层百叶风口
	1、名称:双层百叶风口 SK2
2、规格:300*300
	个
	11
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	170
	双层百叶风口
	1、名称:双层百叶风口 SK3
2、规格:400*400
	个
	2
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	171
	双层百叶风口
	1、名称:双层百叶风口 SK4
2、规格:600*600
	个
	1
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	172
	新风集风箱
	1、名称:新风集风箱
2、规格:1200X800X300
	个
	2
	吊装、组对、制垫、加垫、找平、找正、紧固固定等。
	

	173
	新风集风箱
	1、名称:新风集风箱
2、规格:3000X800X300
	个
	3
	吊装、组对、制垫、加垫、找平、找正、紧固固定等。
	

	174
	设备支架制作安装
	1、名称:风阀及防火阀支吊架制作与安装
2、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道
	kg
	750
	切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、除锈、刷漆等。
	

	175
	通风工程检测、调试
	1、名称:通风工程检测、调试
	系统
	1
	调试等。
	

	　
	回风、排风
	　
	　
	　
	　
	

	176
	优质镀锌钢板(无花印)
	1、材质:优质镀锌钢板(无花印)
2、形状:矩形
3、长边尺寸:L≤320
4、板材厚度:0.5mm
5、满足洁净要求
	m2
	1109.93
	定位放样、管道制作、找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固等。
	

	177
	优质镀锌钢板(无花印)
	1、材质:镀锌钢板(无花印)
2、形状:矩形
3、长边尺寸:320＜L≤450
4、板材厚度:0.6mm
5、满足洁净要求
	m2
	386.46
	定位放样、管道制作、找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固等。
	

	178
	优质镀锌钢板(无花印)
	1、材质:镀锌钢板(无花印)
2、形状:矩形
3、长边尺寸:450＜L≤1000
4、板材厚度:0.75mm
5、满足洁净要求
	m2
	389.68
	定位放样、管道制作、找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固等。
	

	179
	优质镀锌钢板(无花印)
	1、材质:镀锌钢板(无花印)
2、形状:矩形
3、长边尺寸:1000＜L≤1500
4、板材厚度:1.0mm
5、满足洁净要求
	m2
	545.47
	定位放样、管道制作、找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固等。
	

	180
	优质镀锌钢板(无花印)
	1、材质:镀锌钢板(无花印)
2、形状:矩形
3、长边尺寸:1500＜L≤2000
4、板材厚度:1.2mm
5、满足洁净要求
	m2
	479.41
	定位放样、管道制作、找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、组装、风管就位、找平、找正、加密封胶条、上角码、弹簧夹、螺栓、紧固等。
	

	181
	帆布
	1、名称:帆布连接
	m2
	53.07
	运料,调制、涂刷冷底子油,浸铺玻璃布,压实养护等。
	

	182
	通风管道绝热
	1、名称:橡塑保温板
2、材质:保温采用橡塑保温板厚度10mm;
	m3
	21.67
	运料、拆包、裁料、安装、贴缝、修理找平。
	

	183
	消声弯头
	1、名称:消声弯头
2、规格:1600*630
	个
	1
	找标高、起吊、对口、找正、找平、制垫、加垫、上螺栓、固定等。
	

	184
	管道消声器
	1、名称:管道消声器 L=1500
2、规格:320*320
	套
	2
	吊托支架制作安装、组对、安装、找正、找平、制垫、上螺栓、固定等。
	

	185
	管道消声器
	1、名称:管道消声器 L=1500
2、规格:1600*630
	套
	3
	吊托支架制作安装、组对、安装、找正、找平、制垫、上螺栓、固定等。
	

	186
	防火阀
	1、名称:70防火阀
2、规格:200*200
	个
	6
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	187
	防火阀
	1、名称:70防火阀
2、规格:250*200
	个
	5
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	188
	防火阀
	1、名称:70防火阀
2、规格:250*250
	个
	2
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	189
	防火阀
	1、名称:70防火阀
2、规格:200*120
	个
	1
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	190
	防火阀
	1、名称:70防火阀
2、规格:160*120
	个
	1
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	191
	防火阀
	1、名称:70防火阀
2、规格:400*250
	个
	1
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	192
	防火阀
	1、名称:70防火阀
2、规格:400*320
	个
	4
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	193
	防火阀
	1、名称:70防火阀
2、规格:1600*630
	个
	5
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	194
	电动密闭阀
	1、名称:电动密闭阀
2、规格:250*250
	个
	4
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	195
	电动密闭阀
	1、名称:电动密闭阀
2、规格:320*320
	个
	2
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	196
	电动密闭阀
	1、名称:电动密闭阀
2、规格:500*400
	个
	2
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	197
	电动密闭阀
	1、名称:电动密闭阀
2、规格:1000*1000
	个
	1
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	198
	电动密闭阀
	1、名称:电动密闭阀
2、规格:1600*630
	个
	5
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	199
	多叶调节风阀
	1、名称:多叶调节风阀
2、规格:160*120
	个
	11
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	200
	多叶调节风阀
	1、名称:多叶调节风阀
2、规格:160*160
	个
	11
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	201
	多叶调节风阀
	1、名称:多叶调节风阀
2、规格:200*120
	个
	1
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	202
	多叶调节风阀
	1、名称:多叶调节风阀
2、规格:200*200
	个
	64
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	203
	多叶调节风阀
	1、名称:多叶调节风阀
2、规格:320*200
	个
	3
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	204
	多叶调节风阀
	1、名称:多叶调节风阀
2、规格:320*250
	个
	12
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	205
	多叶调节风阀
	1、名称:多叶调节风阀
2、规格:320*320
	个
	9
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	206
	多叶调节风阀
	1、名称:多叶调节风阀
2、规格:400*200
	个
	11
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	207
	多叶调节风阀
	1、名称:多叶调节风阀
2、规格:400*250
	个
	11
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	208
	多叶调节风阀
	1、名称:多叶调节风阀
2、规格:400*320
	个
	3
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	209
	多叶调节风阀
	1、名称:多叶调节风阀
2、规格:400*400
	个
	8
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	210
	多叶调节风阀
	1、名称:多叶调节风阀
2、规格:800*500
	个
	1
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	211
	机械定风量阀
	1、名称:机械定风量阀
2、规格:400*320
	个
	1
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	212
	机械定风量阀
	1、名称:机械定风量阀
2、规格:320*320
	个
	1
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	213
	止回阀
	1、名称:止回阀
2、规格:200*200
	个
	2
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	214
	止回阀
	1、名称:止回阀
2、规格:250*200
	个
	2
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	215
	止回阀
	1、名称:止回阀
2、规格:250*250
	个
	4
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	216
	止回阀
	1、名称:止回阀
2、规格:320*320
	个
	2
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	217
	止回阀
	1、名称:止回阀
2、规格:400*250
	个
	1
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	218
	止回阀
	1、名称:止回阀
2、规格:400*320
	个
	2
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	219
	止回阀
	1、名称:止回阀
2、规格:500*320
	个
	1
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	220
	止回阀
	1、名称:止回阀
2、规格:500*400
	个
	1
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	221
	止回阀
	1、名称:止回阀
2、规格:1000*1000
	个
	1
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	222
	止回阀
	1、名称:止回阀
2、规格:1600*630
	个
	3
	号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动等。
	

	223
	防雨百叶风口
	1、名称:防雨百叶风口
2、规格:2000*800
	个
	1
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	224
	单层百叶风口
	1、名称:单层百叶风口 D1
2、规格:600*600
	个
	32
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	225
	单层百叶风口
	1、名称:单层百叶风口 D2
2、规格:400*400
	个
	22
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	226
	单层百叶风口
	1、名称:单层百叶风口 D3
2、规格:300*300
	个
	27
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	227
	净化单层百叶风口
	1、名称:净化单层百叶风口 JX1
2、规格:900*350
	个
	1
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	228
	净化单层百叶风口
	1、名称:净化单层百叶风口 JX2
2、规格:400*350
	个
	30
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	229
	单层百叶风口
	1、名称:单层百叶风口 JX3
2、规格:900*350
	个
	16
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	230
	单层百叶风口
	1、名称:单层百叶风口 JX4
2、规格:600*350
	个
	29
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	231
	单层百叶风口
	1、名称:单层百叶风口 JX5
2、规格:400*350
	个
	32
	对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整等。
	

	232
	新风集风箱
	1、名称:新风集风箱
2、规格:2000X800X300
	个
	1
	吊装、组对、制垫、加垫、找平、找正、紧固固定等。
	

	233
	新风集风箱
	1、名称:锥形风帽
	个
	8
	吊装、组对、制垫、加垫、找平、找正、紧固固定等。
	

	234
	套管
	1、名称：一般穿墙套管
2、规格:DN200
	个
	1
	准备工作,切管,焊接,除锈刷漆,安装,填塞密封材料,堵洞。
	

	235
	套管
	1、名称：一般穿墙套管
2、规格:DN150
	个
	1
	准备工作,切管,焊接,除锈刷漆,安装,填塞密封材料,堵洞。
	

	236
	套管
	1、名称：一般穿墙套管
2、规格:DN40
	个
	1
	准备工作,切管,焊接,除锈刷漆,安装,填塞密封材料,堵洞。
	

	237
	设备支架制作安装
	1、名称:风阀及防火阀支吊架制作与安装
2、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道
	kg
	840
	切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、除锈、刷漆等。
	

	　
	暖通设备
	　
	　
	　
	　
	

	238
	空调机组
	1、名称:空调机组 AHU-01
2、规格:风量:2200m3/h;新量:800m3/h
	套
	1
	开箱、检查设备及附件、就位、连接、上螺栓、找正、找平、螺栓固定、外表污物清理等。
	

	239
	空调机组
	1、名称:空调机组 AHU-02
2、规格:风量:2200m3/h;新量:800m3/h
	套
	1
	开箱、检查设备及附件、就位、连接、上螺栓、找正、找平、螺栓固定、外表污物清理等。
	

	240
	空调机组
	1、名称:空调机组 AHU-03
2、规格:风量:2200m3/h;新量:2200m3/h
	套
	1
	开箱、检查设备及附件、就位、连接、上螺栓、找正、找平、螺栓固定、外表污物清理等。
	

	241
	空调机组
	1、名称:空调机组 AHU-04
2、规格:风量:35000m3/h;新量:9800m3/h
	套
	1
	开箱、检查设备及附件、就位、连接、上螺栓、找正、找平、螺栓固定、外表污物清理等。
	

	242
	空调机组
	1、名称:空调机组 AHU-05
2、规格:风量:35000m3/h;新量:9800m3/h
	套
	1
	开箱、检查设备及附件、就位、连接、上螺栓、找正、找平、螺栓固定、外表污物清理等。
	

	243
	新风机组
	1、名称:新风机组 PAU-01（变频）
2、规格:风量:2600m3/h;余压:300PA
	套
	1
	开箱、检查设备及附件、就位、连接、上螺栓、找正、找平、螺栓固定、外表污物清理等。
	

	244
	新风机组
	1、名称:新风机组 PAU-02（变频）
2、规格:风量:2600m3/h;余压:300PA
	套
	1
	开箱、检查设备及附件、就位、连接、上螺栓、找正、找平、螺栓固定、外表污物清理等。
	

	245
	新风机组
	1、名称:新风机组 PAU-03（变频）
2、规格:风量:6500m3/h;余压:400PA
	套
	1
	开箱、检查设备及附件、就位、连接、上螺栓、找正、找平、螺栓固定、外表污物清理等。
	

	246
	新风机组
	1、名称:新风机组 PAU-04（变频）
2、规格:风量:2200m3/h;余压:300PA
	套
	1
	开箱、检查设备及附件、就位、连接、上螺栓、找正、找平、螺栓固定、外表污物清理等。
	

	247
	空调机组配套设备
	1、名称:空调机组配套设备(另外配置) AHU-01 电热加湿器
2、规格:加湿量:8kg/h;功率:6kw
	套
	1
	开箱、检查设备及附件、就位、连接、上螺栓、找正、找平、螺栓固定、外表污物清理等。
	

	248
	空调机组配套设备
	1、名称:空调机组配套设备(另外配置) AHU-02 电热加湿器
2、规格:加湿量:8kg/h;功率:6kw
	套
	1
	开箱、检查设备及附件、就位、连接、上螺栓、找正、找平、螺栓固定、外表污物清理等。
	

	249
	空调机组配套设备
	1、名称:空调机组配套设备(另外配置) AHU-03 电热加湿器
2、规格:加湿量:24kg/h;功率:18kw
	套
	1
	开箱、检查设备及附件、就位、连接、上螺栓、找正、找平、螺栓固定、外表污物清理等。
	

	250
	空调机组配套设备
	1、名称:空调机组配套设备(另外配置) AHU-04 电热加湿器
2、规格:加湿量:80kg/h;功率:60kw
	套
	1
	开箱、检查设备及附件、就位、连接、上螺栓、找正、找平、螺栓固定、外表污物清理等。
	

	251
	空调机组配套设备
	1、名称:空调机组配套设备(另外配置) AHU-05 电热加湿器
2、规格:加湿量:80kg/h;功率:60kw
	套
	1
	开箱、检查设备及附件、就位、连接、上螺栓、找正、找平、螺栓固定、外表污物清理等。
	

	252
	排风机
	1、名称:静音型离心风机 PFJ-01
2、规格:风量:500m3/h;余压:300PA;功率:0.2kw
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	253
	排风机
	1、名称:变频静音型离心风机 PFJ-02
2、规格:风量:2000m3/h;余压:400PA;功率:0.75kw
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	254
	传感器
	　
	支
	12
	设备开箱检查、固定安装、接线、单体测试。
	

	255
	排风机
	1、名称:静音型离心风机 PFJ-03
2、规格:风量:5500m3/h;余压:450PA;功率:2.2kw
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	256
	排风机
	1、名称:静音型离心风机 PFJ-04
2、规格:风量:1800m3/h;余压:500PA;功率:0.75kw
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	257
	排风机
	1、名称:变频静音型离心风机 PFJ-05
2、规格:风量:1800m3/h;余压:500PA;功率:0.75kw
3、压力传感器
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	258
	排风机
	1、名称:变频静音型离心风机 PFJ-06
2、规格:风量:300m3/h;余压:450PA;功率:0.37kw
3、压力传感器
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	259
	排风机
	1、名称:变频静音型离心风机 PFJ-07
2、规格:风量:300m3/h;余压:450PA;功率:0.37kw
3、压力传感器
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	260
	排风机
	1、名称:变频静音型离心风机 PFJ-08
2、规格:风量:3200m3/h;余压:450PA;功率:0.75kw
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	261
	排风机
	1、名称:静音型离心风机 PFJ-09
2、规格:风量:2500m3/h;余压:500PA;功率:0.75kw
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	262
	排风机
	1、名称:静音型离心风机 PFJ-10
2、规格:风量:500m3/h;余压:300PA;功率:0.2kw
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	263
	排风机
	1、名称:静音型离心风机 PFJ-11
2、规格:风量:7200m³/hm3/h;余压:500PA;功率:0.75kw
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	264
	排风机
	1、名称:静音型离心风机 PFJ-12
2、规格:风量:7200m³/hm3/h;余压:500PA;功率:0.75kw
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	265
	消毒排风机组
	1、名称:消毒排风机组 PFJZ-01
2、规格:风量:2500m3/h;余压:600PA;功率:2.2kw
3、安装方式:屋面安装
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	266
	消毒排风机组
	1、名称:消毒排风机组 PFJZ-02
2、规格:风量:2500m3/h;余压:600PA;功率:2.2kw
3、安装方式:屋面安装
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	267
	消毒排风机组
	1、名称:消毒排风机组 PFJZ-03
2、规格:风量:2500m3/h;余压:600PA;功率:2.2kw
3、安装方式:屋面安装
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	268
	消毒排风机组
	1、名称:消毒排风机组 PFJZ-04
2、规格:风量:28500m3/h;余压:1000PA;功率:11kw
3、安装方式:屋面安装
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	269
	消毒排风机组
	1、名称:消毒排风机组 PFJZ-05
2、规格:风量:28500m3/h;余压:1000PA;功率:11kw
3、安装方式:屋面安装
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	270
	消毒排风机组
	1、名称:消毒排风机组 PFJZ-01
2、规格:风量:2500m3/h;余压:600PA;功率:2.2kw
3、安装方式:屋面安装
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	271
	消毒排风机组
	1、名称:消毒排风机组 PFJZ-01
2、规格:风量:2500m3/h;余压:600PA;功率:2.2kw
	套
	1
	开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定等
	

	272
	风机盘管(卧式暗装)
	1、名称:风机盘管(卧式暗装) FP-34
2、规格:风量:340m3/h;功率:0.046kw
	套
	8
	开箱检查设备、附件、试压、底座螺栓、打膨胀螺栓、制作、安装吊架、胀塞、上螺栓、吊装、找平、找正、加垫、螺栓固定等。
	

	273
	风机盘管(卧式暗装)
	1、名称:风机盘管(卧式暗装) FP-68
2、规格:风量:680m3/h;功率:0.082kw
	套
	1
	开箱检查设备、附件、试压、底座螺栓、打膨胀螺栓、制作、安装吊架、胀塞、上螺栓、吊装、找平、找正、加垫、螺栓固定等。
	

	274
	风机盘管(卧式暗装)
	1、名称:风机盘管(卧式暗装) FP-136
2、规格:风量:1360m3/h;功率:0.163kw
	套
	6
	开箱检查设备、附件、试压、底座螺栓、打膨胀螺栓、制作、安装吊架、胀塞、上螺栓、吊装、找平、找正、加垫、螺栓固定等。
	

	275
	多联机
	1、名称:多联机 FG-22(配标准液晶面板)
2、规格:风量:420m3/h;冷量:2.2kw;功率:0.02kw
	套
	1
	开箱、检查、就位、找正、找平、螺栓固定、试运转等。
	

	276
	多联机
	1、名称:多联机 FG-36(配标准液晶面板)
2、规格:风量:660m3/h;冷量:3.6kw;功率:0.04kw
	套
	5
	开箱、检查、就位、找正、找平、螺栓固定、试运转等。
	

	277
	多联机
	1、名称:多联机 FG-43(配标准液晶面板)
2、规格:风量:660m3/h;冷量:4.3kw;功率:0.04kw
	套
	2
	开箱、检查、就位、找正、找平、螺栓固定、试运转等。
	

	278
	多联机
	1、名称:多联机 FG-71(配标准液晶面板)
2、规格:风量:840m3/h;冷量:7.1kw;功率:0.06kw
	套
	4
	开箱、检查、就位、找正、找平、螺栓固定、试运转等。
	

	279
	多联机
	1、名称:多联机 FG-85(配标准液晶面板)
2、规格:风量:1260m3/h;冷量:8.4kw;功率:0.1kw
	套
	6
	开箱、检查、就位、找正、找平、螺栓固定、试运转等。
	

	280
	多联机
	1、名称:多联机 FG-90(配标准液晶面板)
2、规格:风量:1260m3/h;冷量:9kw;功率:0.1kw
	套
	12
	开箱、检查、就位、找正、找平、螺栓固定、试运转等。
	

	281
	多联机
	1、名称:多联机 FG-112(配标准液晶面板)
2、规格:风量:1380m3/h;冷量:11.2kw;功率:0.1kw
	套
	8
	开箱、检查、就位、找正、找平、螺栓固定、试运转等。
	

	282
	多联机(室外机)
	1、名称:多联机室外机 SWJ-01（直流变频）
2、规格:冷量:68.5kw;功率:18.48kw
	套
	1
	开箱、检查、就位、找正、找平、螺栓固定、试运转等。
	

	283
	多联机(室外机)
	1、名称:多联机室外机 SWJ-02（直流变频）
2、规格:冷量:130kw;功率:34.96kw
	套
	1
	开箱、检查、就位、找正、找平、螺栓固定、试运转等。
	

	284
	多联机(室外机)
	1、名称:多联机室外机 SWJ-03（直流变频）
2、规格:冷量:101kw;功率:27.8kw
	套
	1
	开箱、检查、就位、找正、找平、螺栓固定、试运转等。
	

	285
	多联机(室外机)
	1、名称:多联机室外机 SWJ-XF-01（直流变频）
2、规格:冷量:40kw;功率:10.2kw
	套
	1
	开箱、检查、就位、找正、找平、螺栓固定、试运转等。
	

	286
	多联机(室外机)
	1、名称:多联机室外机 SWJ-XF-02（直流变频）
2、规格:冷量:95.2kw;功率:25.8kw
	套
	1
	开箱、检查、就位、找正、找平、螺栓固定、试运转等。
	

	287
	空调器
	1.名称:1.5匹单冷空调（见弱电间）
	台
	1
	开箱检查设备、附件、安装膨胀螺栓、吊装、找平、找正、加垫、螺栓固定等。
	

	　
	空压系统
	　
	　
	　
	　
	

	288
	空压机
	1.名称:无油空压机1550*1150*1500mm
2.型号:37KW/8
3.产气量:2.2-6m3/min
4.排气压力:0.8Mpa
5.电源:380V/3HP/50HZ
6.启动方式:变频
7.噪音:67分贝
8.冷却方式:风冷
9.电机防护等级:IP54
10.机组重量:1150KG
	台
	2
	施工准备、设备开箱检验、基础处理、垫铁设置、设备吊装就位、设备部件清洗组装、与机械本体联接的冷却系统、润滑系统以及支架、防护罩等零件附件的安装、找平找正、垫铁点焊、轴系对中、机组油系统管线清洗安装、油系统循环,配合检查验收。
	

	289
	储气罐
	1.名称:储气罐
2.型号:不锈钢304
3.规格:1立方/8KG
	台
	2
	开箱清点、场内运输、外观检查、设备清洗、吊装、联结、安装就位、调整、固定、单体调试。
	

	290
	冷冻式干燥机
	1.规格:不锈钢蒸发器
2.规格型号:CD-069XFD
	台
	2
	开箱清点、场内运输、外观检查、设备清洗、吊装、联结、安装就位、调整、固定、单体调试。
	

	291
	吸附式干燥机
	1.规格:不锈钢304CD-072WLD
	台
	2
	开箱清点、场内运输、外观检查、设备清洗、吊装、联结、安装就位、调整、固定、单体调试。
	

	292
	精密过滤器
	1.名称:精密过滤器CD-060CTA
2.规格:过滤精度:1um
	台
	2
	开箱、检查、配合钻孔、加垫、口缝涂密封胶、安装。
	

	293
	精密过滤器
	1.名称:精密过滤器
2.规格:过滤精度:0.01um
	台
	2
	开箱、检查、配合钻孔、加垫、口缝涂密封胶、安装。
	

	294
	精密过滤器
	1.名称:精密过滤器
2.规格:过滤精度:3um
	台
	2
	开箱、检查、配合钻孔、加垫、口缝涂密封胶、安装。
	

	295
	除菌过滤器
	1.名称:除菌过滤器CD-060CJ
2.规格:过滤精度:0.01um
	台
	2
	开箱、检查、配合钻孔、加垫、口缝涂密封胶、安装。
	

	296
	不锈钢管
	1.介质:不锈钢管
2.规格、压力等级:材质304不锈钢规格DN50
	m
	360
	准备工作,管子切口,套丝,管口组对,管道连接。
	

	297
	不锈钢管
	1.介质:不锈钢管
2.规格、压力等级:材质304不锈钢规格DN25
	m
	400
	准备工作,管子切口,套丝,管口组对,管道连接。
	

	298
	螺纹阀门
	1.类型:不锈钢球阀门
2.规格、压力等级:dn50
	个
	7
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。
	

	299
	设备支架制作安装
	1、名称:风阀及防火阀支吊架制作与安装
	kg
	40
	切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、除锈、刷漆等。
	

	300
	配电箱
	1、名称:空压机房配电柜
2、规格型号：100KVA
	台
	1
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	301
	电力电缆
	1.名称:电缆
2.型号:YJV3*50+2*25
	m
	180
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	302
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:BVV3*35+2*16
	m
	120
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	　
	建筑智能化工程
	　
	　
	　
	　
	

	　
	考勤管理系统
	　
	　
	　
	　
	

	303
	读卡器
	1.名称:人脸考勤一体机
2.类别:DS-K1T680M
3.备注:带考勤设备电源箱及标志牌
	个
	1
	开箱检查、设备组装、接线、本体安装。
	

	304
	接线盒
	1.名称:接线盒安装
	个
	1
	测位、固定、修孔、安装等。
	

	305
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZB-RVV- 3*1.5mm
	m
	50
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	306
	配管
	1、名称:配管
2、规格:PVC20
3、配置形式:明配
	m
	10.1
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	307
	跳线
	1.名称:六类非屏蔽跳线
	条
	1
	量裁线缆、线缆与跳线连接器的安装卡接、检查测试等。
	

	　
	门禁系统
	　
	　
	　
	　
	

	308
	配管
	1、名称:配管
2、规格:PVC20
3、配置形式:明配
	m
	298.74
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	309
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZB-RVV- 3*1.5mm
	m
	509.09
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	310
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZB-RVV-2*0.5mm
	m
	12
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	311
	网线
	1、名称:网线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:Cat6-UTP
	m
	521.09
	检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、标记电缆、槽盒盖扣、封堵出口等。
	

	312
	凿槽
	1、名称:凿槽及恢复
2、规格:DN20
	m
	235
	划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等。
	

	313
	接线盒
	1.名称:接线盒安装
	个
	30
	测位、固定、修孔、安装等。
	

	314
	开门按钮
	1.名称:EB29开门按钮
	个
	10
	开箱检查、设备组装、接线、本体安装、调试等。
	

	315
	读卡器
	1.名称:人脸门禁一体机
2.规格:DS-K1T680M
3.备注:门禁电源箱及标牌
	个
	10
	开箱检查、设备组装、接线、本体安装、调试等。
	

	316
	单门锁
	1.名称:双门电磁锁
2.锁规格:DS-K4H250PDC
3.备注:带电子锁支架
	个
	6
	开箱检查、设备组装、接线、本体安装、调试等。
	

	317
	单门锁
	1.名称:单门电子锁
2.锁规格:DS-K4H250PSC
3.备注:带电子锁支架
	个
	4
	开箱检查、设备组装、接线、本体安装、调试等。
	

	318
	跳线
	1.名称:六类非屏蔽跳线
	条
	10
	量裁线缆、线缆与跳线连接器的安装卡接、检查测试等。
	

	319
	门禁系统调试
	1、名称: 门禁系统调试
2、整个项目按一项计算
	系统
	1
	系统调试、参数(指标)设置、完成自检测试报告。
	

	　
	监控系统
	　
	　
	　
	　
	

	320
	监控摄像机
	1.类型:网络半球摄像机
2.规格、型号:DS-2CD2345CV5-LQ
3.备注:400万海螺型网络摄像机
4.防护罩要求:带护套、防爆吊装支架及标签
	台
	31
	开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试。
	

	321
	监控摄像机
	1.类型:防爆半球
2.规格、型号:DS-2XE8127FWD-IS
3.备注:最高分辨率可达200万像素（1920 × 1080）
4.防护罩要求:带护套、防爆吊装支架及标签
	台
	2
	开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试。
	

	322
	接线盒
	1.名称:接线盒安装
	个
	33
	测位、固定、修孔、安装等。
	

	323
	同轴电缆接头
	1.规格:六类非屏蔽网络水晶头、 Cat.6 RJ45/u Plug
	个
	200
	检查、接线、测试等。
	

	324
	配管
	1、名称:配管
2、规格:KBG20
3、配置形式:暗配
	m
	20.68
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	325
	配管
	1、名称:配管
2、规格:PVC20
3、配置形式:明配
	m
	179.49
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	326
	网线
	1、名称:网线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:Cat6-UTP
	m
	2032.21
	检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、标记电缆、槽盒盖扣、封堵出口等。
	

	327
	凿槽
	1、名称:凿槽及恢复
2、规格:DN20
	m
	45.85
	划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等。
	

	328
	监控系统调试综合布线系统
	1、名称: 监控系统调试
	系统
	1
	系统调试、现场测量、记录、对比、调整。
	

	329
	录像设备
	1.名称:硬盘录像机NVR
2.类别:DS-8664NX-I16(8K，标配，16块16T海康监控专用企业级硬盘）
	台
	1
	开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。
	

	330
	配线架
	1.类型:网络配线架-满配模块
2.型号、规格:六类机架式非屏蔽24口配线架
	架
	2
	安装配线架、卡接双绞线缆、编扎固定双绞线缆、核对线序、做标记等。
	

	331
	线管理器
	1.名称:1U理线器
2.规格:19” 1U水平理线架 ，7CM   
3.备注:FL-RM0005-L
	个
	2
	本体安装、编扎固定线缆等。
	

	332
	跳线
	1.名称:六类非屏蔽跳线
	条
	33
	量裁线缆、线缆与跳线连接器的安装卡接、检查测试等。
	

	333
	射频同轴电缆
	1.名称:HDMI高清信号线
	m
	20
	检验、抽测电缆、清理管道/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等。
	

	334
	控制屏
	1.名称:拼接屏
2.规格:55寸*9
	台
	1
	开箱检查、定位划线、设备组装、接线、本体安装、参数设置、调试等。
	

	335
	网桥、服务器、调制解调器
	1.名称:视频解码器
	台
	1
	开箱检查、接线、本体安装调试等。
	

	　
	无线网络系统
	　
	　
	　
	　
	

	336
	无线AP
	1.名称:无线AP
2.规格:AP371
3.描述:吸顶AP,直径180mm,高35mm,上行1个2.5G电口,支持802.11be,2+2双频,整机速率3.57Gbps,最大发射功率23dBm,支持BLE 5.4,最大功耗13.6W,智能双极化天线,,推荐用户数150个，推荐并发用户数32个(8M每终端),覆盖半径20m
	个
	17
	清点、安装、校接线、常规检查、硬件检查、测试。
	

	337
	接线盒
	1.名称:接线盒
	个
	17
	测位、固定、修孔、安装等。
	

	338
	配管
	1、名称:配管
2、规格:PVC20
3、配置形式:明配
	m
	191.99
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	339
	网线
	1、名称:网线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:Cat6-UTP
4、其他:完成其余所需一切相关工程内容及材料费用
	m
	1123.11
	检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、标记电缆、槽盒盖扣、封堵出口等。
	

	340
	凿槽
	1、名称:凿槽及恢复
2、规格:DN20
3、其他:完成其余所需一切相关工程内容及材料费用
	m
	24.65
	划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等。
	

	　
	综合布线
	　
	　
	　
	　
	

	341
	桥架
	1.名称:镀锌分仓式桥架（含盖板）
2.型号:200*100
	m
	230
	组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架整理。
	

	342
	管道支架
	1.材质:桥架支架制作安装
2.支架刷油:调和漆两遍，防锈漆两遍
	kg
	426.65
	切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、除锈、刷漆等。
	

	343
	信息插座
	1.名称:网络信息点
	个
	16
	　
	

	344
	接线盒
	1.名称:接线盒
	个
	16
	测位、固定、修孔、安装等。
	

	345
	配管
	1、名称:配管
2、规格:PVC20
3、配置形式:明配
	m
	329.57
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	346
	网线
	1、名称:网线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:Cat6-UTP
4、其他:完成其余所需一切相关工程内容及材料费用
	m
	1375.66
	检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、标记电缆、槽盒盖扣、封堵出口等。
	

	347
	凿槽
	1、名称:凿槽及恢复
2、规格:DN20
3、其他:完成其余所需一切相关工程内容及材料费用
	m
	126.5
	划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等。
	

	348
	综合布线系统调试
	1、名称: 综合布线系统调试
2、整个项目按一项计算
3、其他:完成其余所需一切相关工程内容及材料费用
	系统
	1
	系统调试调优、软件功能/技术参数的设置、完成试运行测试报告等。
	

	349
	线管理器
	1.名称:1U理线器
2.规格:19” 1U水平理线架 ，7CM   
3.备注:FL-RM0005-L
	个
	8
	工作内容：
本体安装、编扎固定线缆等。
	

	350
	配线架
	1.类型:网络配线架-满配模块
2.型号、规格:六类机架式非屏蔽24口配线架
	架
	3
	安装配线架、卡接双绞线缆、编扎固定双绞线缆、核对线序、做标记等。
	

	351
	跳线
	1.名称:六类非屏蔽跳线
	条
	33
	量裁线缆、线缆与跳线连接器的安装卡接、检查测试等。
	

	　
	自控系统
	　
	　
	　
	　
	

	　
	HSAC-PAU02
	　
	　
	　
	　
	

	352
	控制器
	1.名称:可编程控制器
2.规格:PCC2412E
3.备注:(16DI/8UI/6DO/6AO)，1*RJ45，支持Modbus TCP &BACnet IP  2*RS485
	台
	1
	设备开箱检验、固定安装、连接接线。
	

	353
	控制屏
	1.名称:HMI
2.规格:MCGS
3.备注:7寸控制屏，人机交互界面
	台
	1
	开箱、检查、安装,电器、表计及继电器等附件的拆装,送交试验,盘内整理及一次校线、接线,补漆,接地。
	

	354
	系统软件
	1.名称:编程调试
2.备注:控制逻辑编写，系统单点调试，联动调试
	套
	1
	常规检查、硬件检查、单元检查、功能测试、程序运行、测试、排错。
	

	355
	电气控制柜
	1.规格、型号:强弱电一体控制柜
2.规格:CP1000
3.备注:含1.5KW变频器，导线、开关电源，变压器，断路器，接触器，继电器，端子排等元器件，主要元器件德力西
	台
	1
	开箱检验、定位、安装、接地、单体调试。
	

	　
	HSAC-PAU04
	　
	　
	　
	　
	

	356
	控制器
	1.名称:可编程控制器
2.规格:PCC2412E
3.备注:(16DI/8UI/6DO/6AO)，1*RJ45，支持Modbus TCP &BACnet IP  2*RS485
	台
	1
	设备开箱检验、固定安装、连接接线。
	

	357
	控制屏
	1.名称:HMI
2.规格:MCGS
3.备注:7寸控制屏，人机交互界面
	台
	1
	开箱、检查、安装,电器、表计及继电器等附件的拆装,送交试验,盘内整理及一次校线、接线,补漆,接地。
	

	358
	电气控制柜
	1.规格、型号:强弱电一体控制柜
2.规格:CP1000
3.备注:含1.5KW变频器，导线、开关电源，变压器，断路器，接触器，继电器，端子排等元器件，主要元器件德力西
	台
	1
	开箱检验、定位、安装、接地、单体调试。
	

	359
	系统软件
	1.名称:编程调试
2.备注:控制逻辑编写，系统单点调试，联动调试
	套
	1
	常规检查、硬件检查、单元检查、功能测试、程序运行、测试、排错。
	

	　
	HSAC-AHU-01
	　
	　
	　
	　
	

	360
	网关设备
	1.名称:网关
2.规格:PC-GATEWAY-PGW
3.备注:支持BACnet/Modbus通讯，1*TCP,2*RS485,ARM 32位CPU
	台
	1
	开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等。
	

	361
	控制器
	1.名称:可编程控制器
2.规格:PCC3216
3.备注:(16DI/16UI/8DO/8AO)
	台
	1
	设备开箱检验、固定安装、连接接线。
	

	362
	控制器
	1.名称:可编程控制器
2.规格:PCC2010
3.备注:(16DI/4UI/8DO/2AO)
	台
	1
	设备开箱检验、固定安装、连接接线。
	

	363
	控制屏
	1.名称:HMI
2.规格:MCGS
3.备注:10寸控制屏，人机交互界面
	台
	1
	开箱、检查、安装,电器、表计及继电器等附件的拆装,送交试验,盘内整理及一次校线、接线,补漆,接地。
	

	364
	电气控制柜
	1.规格、型号:启动柜
2.规格:CP1200
3.备注:含变频器、开关电源，变压器，断路器，接触器，继电器，端子排等元器件，主要元器件德力西
	台
	1
	开箱检验、定位、安装、接地、单体调试。
	

	365
	电气控制柜
	1.规格、型号:群控控制柜
2.规格:CP800
3.备注:含1.含导线、开关电源，变压器，断路器，接触器，继电器，端子排等元器件，主要元器件德力西
	台
	1
	开箱检验、定位、安装、接地、单体调试。
	

	366
	系统软件
	1.名称:HSAC-AHU-01编程调试
2.备注:控制逻辑编写，系统单点调试，联动调试
	套
	1
	常规检查、硬件检查、单元检查、功能测试、程序运行、测试、排错。
	

	　
	HSAC-AHU-02
	　
	　
	　
	　
	

	367
	网关设备
	1.名称:网关
2.规格:PC-GATEWAY-PGW
3.备注:支持BACnet/Modbus通讯，1*TCP,2*RS485,ARM 32位CPU
	台
	1
	开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等。
	

	368
	控制器
	1.名称:可编程控制器
2.规格:PCC3216
3.备注:(16DI/16UI/8DO/8AO)
	台
	1
	设备开箱检验、固定安装、连接接线。
	

	369
	控制器
	1.名称:可编程控制器
2.规格:PCC2010
3.备注:(16DI/4UI/8DO/2AO)
	台
	1
	设备开箱检验、固定安装、连接接线。
	

	370
	控制屏
	1.名称:HMI
2.规格:MCGS
3.备注:10寸控制屏，人机交互界面
	台
	1
	开箱、检查、安装,电器、表计及继电器等附件的拆装,送交试验,盘内整理及一次校线、接线,补漆,接地。
	

	371
	电气控制柜
	1.规格、型号:启动柜
2.规格:CP1200
3.备注:含变频器、开关电源，变压器，断路器，接触器，继电器，端子排等元器件，主要元器件德力西
	台
	1
	开箱检验、定位、安装、接地、单体调试。
	

	372
	电气控制柜
	1.规格、型号:群控控制柜
2.规格:CP800
3.备注:含1.含导线、开关电源，变压器，断路器，接触器，继电器，端子排等元器件，主要元器件德力西
	台
	1
	开箱检验、定位、安装、接地、单体调试。
	

	373
	系统软件
	1.名称:HSAC-AHU-01编程调试
2.备注:控制逻辑编写，系统单点调试，联动调试
	套
	1
	常规检查、硬件检查、单元检查、功能测试、程序运行、测试、排错。
	

	　
	HSAC-AHU-03
	　
	　
	　
	　
	

	374
	网关设备
	1.名称:网关
2.规格:PC-GATEWAY-PGW
3.备注:支持BACnet/Modbus通讯，1*TCP,2*RS485,ARM 32位CPU
	台
	1
	开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等。
	

	375
	控制器
	1.名称:可编程控制器
2.规格:PCC3216
3.备注:(16DI/16UI/8DO/8AO)
	台
	1
	设备开箱检验、固定安装、连接接线。
	

	376
	控制器
	1.名称:可编程控制器
2.规格:PCC2010
3.备注:(16DI/4UI/8DO/2AO)
	台
	1
	设备开箱检验、固定安装、连接接线。
	

	377
	控制屏
	1.名称:HMI
2.规格:MCGS
3.备注:10寸控制屏，人机交互界面
	台
	1
	开箱、检查、安装,电器、表计及继电器等附件的拆装,送交试验,盘内整理及一次校线、接线,补漆,接地。
	

	378
	电气控制柜
	1.规格、型号:启动柜
2.规格:CP1200
3.备注:含变频器、开关电源，变压器，断路器，接触器，继电器，端子排等元器件，主要元器件德力西
	台
	1
	开箱检验、定位、安装、接地、单体调试。
	

	379
	电气控制柜
	1.规格、型号:群控控制柜
2.规格:CP800
3.备注:含1.含导线、开关电源，变压器，断路器，接触器，继电器，端子排等元器件，主要元器件德力西
	台
	1
	开箱检验、定位、安装、接地、单体调试。
	

	380
	系统软件
	1.名称:HSAC-AHU-01编程调试
2.备注:控制逻辑编写，系统单点调试，联动调试
	套
	1
	常规检查、硬件检查、单元检查、功能测试、程序运行、测试、排错。
	

	　
	HSAC-AHU-04
	　
	　
	　
	　
	

	381
	网关设备
	1.名称:网关
2.规格:PC-GATEWAY-PGW
3.备注:支持BACnet/Modbus通讯，1*TCP,2*RS485,ARM 32位CPU
	台
	1
	开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等。
	

	382
	控制器
	1.名称:可编程控制器
2.规格:PCC3216
3.备注:(16DI/16UI/8DO/8AO)
	台
	1
	设备开箱检验、固定安装、连接接线。
	

	383
	控制器
	1.名称:可编程控制器
2.规格:PCC2010
3.备注:(16DI/4UI/8DO/2AO)
	台
	1
	设备开箱检验、固定安装、连接接线。
	

	384
	控制屏
	1.名称:HMI
2.规格:MCGS
3.备注:10寸控制屏，人机交互界面
	台
	1
	开箱、检查、安装,电器、表计及继电器等附件的拆装,送交试验,盘内整理及一次校线、接线,补漆,接地。
	

	385
	电气控制柜
	1.规格、型号:启动柜
2.规格:CP1700
3.备注:含变频器、开关电源，变压器，断路器，接触器，继电器，端子排等元器件，主要元器件德力西
	台
	1
	开箱检验、定位、安装、接地、单体调试。
	

	386
	电气控制柜
	1.规格、型号:群控控制柜
2.规格:CP800
3.备注:含1.含导线、开关电源，变压器，断路器，接触器，继电器，端子排等元器件，主要元器件德力西
	台
	1
	开箱检验、定位、安装、接地、单体调试。
	

	387
	系统软件
	1.名称:HSAC-AHU-01编程调试
2.备注:控制逻辑编写，系统单点调试，联动调试
	套
	1
	常规检查、硬件检查、单元检查、功能测试、程序运行、测试、排错。
	

	　
	HSAC-AHU-05
	　
	　
	　
	　
	

	388
	网关设备
	1.名称:网关
2.规格:PC-GATEWAY-PGW
3.备注:支持BACnet/Modbus通讯，1*TCP,2*RS485,ARM 32位CPU
	台
	1
	开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等。
	

	389
	控制器
	1.名称:可编程控制器
2.规格:PCC3216
3.备注:(16DI/16UI/8DO/8AO)
	台
	1
	设备开箱检验、固定安装、连接接线。
	

	390
	控制器
	1.名称:可编程控制器
2.规格:PCC2010
3.备注:(16DI/4UI/8DO/2AO)
	台
	1
	设备开箱检验、固定安装、连接接线。
	

	391
	控制屏
	1.名称:HMI
2.规格:MCGS
3.备注:10寸控制屏，人机交互界面
	台
	1
	开箱、检查、安装,电器、表计及继电器等附件的拆装,送交试验,盘内整理及一次校线、接线,补漆,接地。
	

	392
	电气控制柜
	1.规格、型号:启动柜
2.规格:CP1700
3.备注:含变频器、开关电源，变压器，断路器，接触器，继电器，端子排等元器件，主要元器件德力西
	台
	1
	开箱检验、定位、安装、接地、单体调试。
	

	393
	电气控制柜
	1.规格、型号:群控控制柜
2.规格:CP800
3.备注:含1.含导线、开关电源，变压器，断路器，接触器，继电器，端子排等元器件，主要元器件德力西
	台
	1
	开箱检验、定位、安装、接地、单体调试。
	

	394
	系统软件
	1.名称:HSAC-AHU-01编程调试
2.备注:控制逻辑编写，系统单点调试，联动调试
	套
	1
	常规检查、硬件检查、单元检查、功能测试、程序运行、测试、排错。
	

	　
	风冷热泵
	　
	　
	　
	　
	

	395
	低压成套控制柜
	1.名称:水泵启动柜
2.规格:CP800
3.备注:开关电源，变压器，断路器，接触器，继电器，端子排等元器件，主要元器件德力西
	台
	3
	开箱检验、定位、安装、接地、单体调试。
	

	　
	自控系统工作站
	　
	　
	　
	　
	

	396
	工作站及系统软件
	1.名称:上位机软件
2.规格:PCEMS-1000-R
3.备注:单机版；支持双机热备（选项，需订购两套软件才能实现）； 无级的密码保护； 系统自动跟踪操作员的操作并制作记录表，可在显示屏显示或打印出来，并可存放在硬盘内，便于查询；软件 程序能在系统内自动运行而不需要操作人员的介入。
	系统
	1
	常规检查、硬件检查、单元检查、功能测试、程序运行、测试、排错。
	

	397
	工作站、工作台
	1.名称:工作站
2.品牌:戴尔,DELL
3.备注:i5处理器，8G内存，1T硬盘，24寸显示器
	台
	1
	开箱检查、设备组装、接线、接地、本体调试等。
	

	398
	应用软件接口
	1.名称:风冷热泵接口开发软件
2.备注:风冷热泵接口开发
	套
	1
	常规检查、硬件检查、单元检查、功能测试、程序运行、测试、排错。
	

	399
	系统软件
	1.名称:编程调试
2.备注:控制逻辑编写，系统单点调试，联动调试
	套
	1
	常规检查、硬件检查、单元检查、功能测试、程序运行、测试、排错。
	

	　
	配线
	　
	　
	　
	　
	

	400
	配管
	1、名称:配管
2、规格:JDG20
3、配置形式:暗配
4、其他:完成其余所需一切相关工程内容及材料费用
	m
	4782.8
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	401
	支架
	1.名称:管道支架
2.刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道
	kg
	573.94
	切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、除锈、刷漆等。
	

	402
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:RVVP4x1.1
4、其他:完成其余所需一切相关工程内容及材料费用
	m
	585.5
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	403
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:RVV3x1.0
4、其他:完成其余所需一切相关工程内容及材料费用
	m
	1116.4
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	404
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:RVVP3x1.0
4、其他:完成其余所需一切相关工程内容及材料费用
	m
	1134.4
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	405
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:RVV2x1.0
4、其他:完成其余所需一切相关工程内容及材料费用
	m
	815.2
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	406
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:RVV6x1.0
4、其他:完成其余所需一切相关工程内容及材料费用
	m
	206
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	407
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:RVV4x1.0
4、其他:完成其余所需一切相关工程内容及材料费用
	m
	47.3
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	408
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:RVVP2x1.0
4、其他:完成其余所需一切相关工程内容及材料费用
	m
	366
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	409
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:RYJS-2x1.0
4、其他:完成其余所需一切相关工程内容及材料费用
	m
	607
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	410
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:RVV5x1.0
4、其他:完成其余所需一切相关工程内容及材料费用
	m
	8
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	411
	双绞线缆
	1、名称:RS485通讯
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:PVSP2*1.0
4、其他:完成其余所需一切相关工程内容及材料费用
	m
	44
	检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、标记电缆、槽盒盖扣、封堵出口等。
	

	412
	传感器
	1.名称:压力传感器
2.规格:LFM108
3.备注:0~1000pa 4~20mA
	支
	33
	设备开箱检查、固定安装、接线、单体测试。
	

	413
	传感器
	1.名称:温湿度传感器
2.规格:LFH20
3.备注:0-100%RH,-20~60℃，RS485
	台
	14
	设备开箱检查、固定安装、接线、单体测试。
	

	414
	电动调节阀执行机构
	1.名称:电动阀执行器
2.规格:LFZ
3.备注:电动调节风门执行器8NM带反馈
	个
	28
	开箱、检查、执行器固定安装、接线、单体测试。
	

	415
	传感器
	1.名称:温度传感器
	支
	6
	设备开箱检查、固定安装、接线、单体测试。
	

	416
	其它传感器及变送器
	1.名称:防冻开关
2.规格:LFT55
3.备注:0~15℃可调 2m长
	支
	7
	设备开箱检查、固定安装、接线、单体测试。
	

	417
	负荷开关
	1.名称:空气压差开关
2.型号:LF32
3.备注:空气压差开关，50-500Pa
	组
	31
	设备开箱检查、固定安装、接线、单体测试。
	

	418
	压力仪表
	1.名称:压差表
	台
	1
	设备开箱检查、固定安装、接线、单体测试。
	

	　
	电气照明
	　
	　
	　
	　
	

	419
	灯具
	1、名称:净化平板LED灯1
2、参数:1*48W/4800lm/4000K
	个
	399
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、焊接包头、接地等。
	

	420
	灯具
	1、名称:净化平板LED灯2
2、参数:1*48W/4800lm/4000K
	个
	166
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、焊接包头、接地等。
	

	421
	普通灯具
	1.名称:紫外线杀菌灯
	套
	21
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、焊接包头、接地等。
	

	422
	单联开关
	1、名称:单联开关
2、参数:250V 10A
	个
	5
	测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管。
	

	423
	三联单控开关
	1、名称:三联单控开关
2、参数:250V 10A
	个
	7
	测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管。
	

	424
	三联单控开关
	1、名称:智能控制面板
	个
	4
	测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管。
	

	425
	二、三孔安全型插座
	1、名称:二、三孔安全型插座
	个
	168
	测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管。
	

	426
	EN插座
	1、名称:EN插座
	套
	4
	测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线。
	

	427
	EN插座
	1、名称:空调插座
	套
	4
	测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线。
	

	428
	三相接线盒
	1、名称:三相接线盒
	个
	18
	测位、固定、修孔、安装等。
	

	429
	接线盒
	1.名称:接线盒安装
	个
	796
	测位、固定、修孔、安装等。
	

	430
	配管
	1、名称:配管
2、规格:JDG20
3、配置形式:暗配
	m
	11.54
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	431
	配管
	1、名称:配管
2、规格:SC20
3、配置形式:暗配
	m
	3859.61
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	432
	配管
	1、名称:配管
2、规格:SC25
3、配置形式:暗配
	m
	388.24
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	433
	配管
	1、名称:配管
2、规格:SC32
3、配置形式:暗配
	m
	7
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	434
	支架
	1.名称:管道支架
2.刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道
	kg
	511.13
	切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、除锈、刷漆等。
	

	435
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZ-BYJ-4
	m
	387.02
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	436
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZC-BYJ-4
	m
	12095.42
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	437
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZC-BYJ-2.5
	m
	12805.08
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	438
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZ-BYJ-2.5
	m
	32.35
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	439
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZ-BYJ-6
	m
	273.72
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	440
	凿槽
	1.名称:凿槽及恢复
2.规格:70*70
	m
	1000
	划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等。
	

	　
	动力系统
	　
	　
	　
	　
	

	441
	配电箱
	1、名称:照明分配电箱
2、编号:ZM-AL1
	台
	1
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	442
	配电箱
	1、名称:照明分配电箱
2、编号:ZM-AL2
	台
	1
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	443
	配电箱
	1、名称:空调机房配电箱
2、编号:JFAP1
	台
	1
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	444
	配电箱
	1、名称:空调机房配电箱
2、编号:JFAP2
	台
	1
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	445
	配电箱
	1、名称:空调机房配电箱
2、编号:JFAP3
	台
	1
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	446
	配电箱
	1、名称:空调机房配电箱
2、编号:JFAP4
	台
	1
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	447
	配电箱
	1、名称:空调机房配电箱
2、编号:JFAP5
	台
	1
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	448
	配电箱
	1、名称:空调机房配电箱
2、编号:FLRB-01
	台
	1
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	449
	配电箱
	1、名称:空调机房配电箱
2、编号:FLRB-02
	台
	1
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	450
	配电箱
	1、名称:5楼备用电源配电箱
2、编号:5F-AP
	台
	1
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	451
	配电箱
	1、名称:新风机组配电箱
2、编号:PAU-01/PAU-02/PAU-04
	台
	3
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	452
	配电箱
	1、名称:新风机组配电箱
2、编号:PAU-03
	台
	1
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	453
	配电箱
	1、名称:空调机组配电箱
2、编号:AHU-01/AHU-02
	台
	2
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	454
	配电箱
	1、名称:空调机组配电箱
2、编号:AHU-03
	台
	1
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	455
	配电箱
	1、名称:空调机组配电箱
2、编号:AHU-04/AHU-05
	台
	2
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	456
	配电箱
	1、名称:纯化水控制箱
2、编号:ROA
	台
	2
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	457
	配电箱
	1、名称:生产区配电箱
2、编号:SCAL1
	台
	1
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	458
	配电箱
	1、名称:生产区配电箱
2、编号:SCAL2
	台
	1
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	459
	配电箱
	1、名称:设备分配电箱
2、编号:SB-AL
	台
	1
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	460
	配管
	1、名称:配管
2、规格:SC150
3、配置形式:明配
	m
	227.83
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	461
	配管
	1、名称:配管
2、规格:SC125
3、配置形式:明配
	m
	50
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	462
	配管
	1、名称:配管
2、规格:SC110
3、配置形式:明配
	m
	50
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	463
	配管
	1、名称:配管
2、规格:SC100
3、配置形式:明配
	m
	112.9
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	464
	配管
	1、名称:配管
2、规格:SC80
3、配置形式:明配
	m
	162.23
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	465
	配管
	1、名称:配管
2、规格:SC65
3、配置形式:明配
	m
	47.28
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	466
	配管
	1、名称:配管
2、规格:SC50
3、配置形式:明配
	m
	83.07
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	467
	配管
	1、名称:配管
2、规格:SC40
3、配置形式:明配
	m
	77.06
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	468
	配管
	1、名称:配管
2、规格:SC32
3、配置形式:明配
	m
	107.13
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	469
	配管
	1、名称:配管
2、规格:SC25
3、配置形式:明配
	m
	6.4
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	470
	配管
	1、名称:配管
2、规格:SC20
3、配置形式:明配
	m
	57.49
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	471
	配管
	1、名称:配管
2、规格:JDG20
3、配置形式:暗配
	m
	141.87
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	472
	配管
	1、名称:配管
2、规格:JDG32
3、配置形式:暗配
	m
	33.05
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	473
	配管
	1、名称:配管
2、规格:JDG40
3、配置形式:暗配
	m
	5.55
	测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。
	

	474
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZC-YJY-4x10
	m
	28.93
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	475
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZC-YJY-4x4
	m
	13.16
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	476
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZC-YJY-4x6
	m
	20.71
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	477
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZC-YJY-4x70+1x35
	m
	12.54
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	478
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZC-YJY-4x120+1x70
	m
	63.23
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	479
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZC-YJY-4x150+1x70
	m
	233.73
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	480
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZC-YJY-4x240+1x120
	m
	50
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	481
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZC-YJY-4x50+1x25
	m
	150
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	482
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZC-YJY-5x6
	m
	100
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	483
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZ-YJY-3x4
	m
	29.91
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	484
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZ-YJY-4x25+1x16
	m
	17.55
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	485
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZ-YJY-4x35+1x16
	m
	62.21
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	486
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZ-YJY-4x70+1x35
	m
	100
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	487
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZ-YJY-5x10
	m
	116.6
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	488
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZ-YJY-5x16
	m
	50.57
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	489
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZ-YJY-5x2.5
	m
	33.26
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	490
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZ-YJY-5x4
	m
	23.13
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	491
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZ-YJY-5x6
	m
	41.29
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	492
	电缆
	1、名称:电力电缆
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:ZRKVV-4x1.5
	m
	42.91
	开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。
	

	493
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZ-BYJ-2.5
	m
	200
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	494
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:BTTRZ-4
	m
	400
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	495
	配线
	1、名称:配线
2、配线形式:管内\线槽
3、型号:WDZ-BYJ-6
	m
	201.03
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	496
	凿槽
	1.名称:凿槽及恢复
2.规格:70*70
	m
	1970.14
	划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等。
	

	497
	桥架
	1、名称：防水型强电桥架
2、规格：400x100mm
3、类型：槽式桥架带盖板、隔板
4、厚度：按设计及技术规格书为准
	m
	89.7
	组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架整理。
	

	498
	桥架
	1、名称：强电桥架
2、规格：300*100mm
3、类型：槽式桥架带盖板、隔板
4、厚度：按设计及技术规格书为准
	m
	24.27
	组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架整理。
	

	499
	桥架
	1、名称：强电桥架
2、规格：200*100mm
3、类型：槽式桥架带盖板、隔板
4、厚度：按设计及技术规格书为准
	m
	217.69
	组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架整理。
	

	500
	支架
	1.名称:管道支架
2.刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道
	kg
	122.41
	切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、除锈、刷漆等。
	

	501
	支架
	1.名称:桥架支架
2.刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道
	kg
	401.31
	切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、除锈、刷漆等。
	

	502
	抗震支架
	1.名称:桥架抗震支架
2.规格:400*100
	个
	15
	切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、除锈、刷漆等。
	

	503
	抗震支架
	1.名称:桥架抗震支架
2.规格:300*100
	个
	4
	切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、除锈、刷漆等。
	

	504
	抗震支架
	1.名称:桥架抗震支架
2.规格:200*100
	个
	37
	切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、除锈、刷漆等。
	

	505
	送配电系统调试
	1、名称:送配电系统调试
	系统
	1
	断路器、隔离开关、接地开关及保护、监控二次回路调试,通流升压试验,控制、保护整组传动试验,保护通道联调,交接验收等。
	


附件二、

法定代表人身份证明书
单位名称：                                                
单位性质：                                                
地    址：                                                
成立时间：              年              月               日
经营期限：                                                
姓    名：        性别：       年龄：        职务：       
系                 (应答人名称)的法定代表人。
特此证明。
应答人：                     (全称,公章)
日  期：          年         月        日
附：法定代表人身份证复印件
	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


授权委托书
本授权委托书声明：我        (姓名)系        (应答人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义领取         (采购项目名称)采购文件。代理人在领取该采购过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关责任。
代理人无转委托权。
特此委托。
应 答  人：               (全称,公章)
法定代表人：              (签字或盖章)
身份证号：                          
委托代理人：                    (签字)
身份证号：                          
日      期：       年       月       日
附：法定代表人及委托代理人身份证复印件



